TERC

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1148 Budapest, Pillangó park 9.

TESZTPÉLDÁNY

| Név : |  |
| --- | --- |
| Cím : | Kelt: 20.. év...........hó...nap |
|  | Szám :............. |
|  | KSH besorolás:..................... |
|  | Teljesítés:20.. év...........hó...nap |
| A munka leírása: | Készítette :..................... |
| Készült: |  |

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- |

| 1. Építmény közvetlen költsége |  | 9.037.707 | 7.862.076 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 9.037.707 | 7.862.076 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 ÁFA vetítési alap |  | 16.899.783 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 Áfa | 25.00% | 4.224.946 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. A munka ára |  | 21.124.729 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ................. |
| --- | --- |
|  | Aláírás |

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- |

| 15 Zsaluzás és állványozás | 107.600 | 731.770 |
| --- | --- | --- |
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 188.488 | 620.533 |
| 23 Síkalapozás | 293.602 | 82.308 |
| 31 Helyszíni beton és vasbeton munkák | 1.283.014 | 543.310 |
| 32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 806.782 | 695.200 |
| 33 Falazás és egyéb kőműves munkák | 976.436 | 1.133.445 |
| 35 Ácsmunka | 677.404 | 633.257 |
| 36 Vakolás és rabicolás | 284.602 | 527.063 |
| 39 Szárazépítés | 253.968 | 251.082 |
| 41 Tetőfedés | 432.276 | 139.996 |
| 42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 989.995 | 720.471 |
| 43 Bádogozás | 456.291 | 183.779 |
| 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése | 339.300 | 29.133 |
| 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 345.320 | 833.520 |
| 48 Szigetelés | 1.602.629 | 737.209 |

| I. Fejezet munkanemei összesen | 9.037.707 | 7.862.076 |
| --- | --- | --- |

15. Zsaluzás és állványozás

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 15-001-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig |  |  |  |  |  |
|  | 26 m2 | 648 | 1.716 |  | 16.848 | 44.616 |

| 2 | 15-003-2.1.1.2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3,01-6 m magasság között, 100 cm oldalméret felett |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 m2 | 456 | 3.081 |  | 2.964 | 20.027 |

| 3 | 15-004-1.1.3.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, ejthető betételemekkel borítva, 4,01-6 m magasság között |  |  |  |  |  |
|  | 37 m2 | 40 | 2.457 |  | 1.480 | 90.909 |

| 4 | 15-004-21.1.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 3,01-4 m magasság között |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 m2 | 40 | 2.847 |  | 260 | 18.506 |

| 5 | 15-004-31.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 m2 | 521 | 1.970 |  | 4.429 | 16.745 |

| 6 | 15-004-51.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 m2 | 711 | 3.491 |  | 1.067 | 5.237 |

| 7 | 15-004-51.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, acél támaszokkal, zsalutáblákkal kivitelezve, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával |  |  |  |  |  |
|  | 18 m2 | 40 | 3.822 |  | 720 | 68.796 |

| 8 | 15-006-5.2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására, szerelt táblás zsaluzattal, 4,00 m magasságig |  |  |  |  |  |
|  | 20 m | 0 | 702 |  | 0 | 14.040 |

| 9 | 15-006-5.2.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására, szerelt táblás zsaluzattal, 4,01-6,00 m magasság között |  |  |  |  |  |
|  | 30 m | 0 | 1.229 |  | 0 | 36.870 |

| 10 | 15-012-6.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig |  |  |  |  |  |
|  | 92 m2 | 246 | 936 |  | 22.632 | 86.112 |

| 11 | 15-012-37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m˛/db munkaszint felületig |  |  |  |  |  |
|  | 22 db | 2.600 | 14.996 |  | 57.200 | 329.912 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 107.600 | 731.770 |
| --- | --- | --- | --- |

21. Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 21-003-5.1.1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály |  |  |  |  |  |
|  | 6 m3 | 0 | 4.076 |  | 0 | 24.456 |

| 2 | 21-003-7.1.2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m˛ között, 5,5 m mélységig |  |  |  |  |  |
|  | 205 m3 | 0 | 1.613 |  | 0 | 330.665 |

| 3 | 21-004-5.1.2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. |  |  |  |  |  |
|  | 50 m2 | 0 | 2.374 |  | 0 | 118.700 |

| 4 | 21-008-2.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% |  |  |  |  |  |
|  | 10 m3 | 92 | 305 |  | 920 | 3.050 |

| 5 | 21-008-2.1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 m3 | 9,2 | 305 |  | 51 | 1.678 |

| 6 | 21-008-2.2.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% |  |  |  |  |  |
|  | 62 m3 | 9,2 | 1.159 |  | 570 | 71.858 |

| 7 | 21-011-1.2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. |  |  |  |  |  |
|  | 170 m3 | 0 | 251 |  | 0 | 42.670 |

| 8 | 21-011-7.2-0120125 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 m3 | 1.263 | 4.992 |  | 6.947 | 27.456 |

| 9 | 21-011-11.6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 mł-es konténerbe |  |  |  |  |  |
|  | 6 db | 30.000 | 0 |  | 180.000 | 0 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 188.488 | 620.533 |
| --- | --- | --- | --- |

23. Síkalapozás

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 23-003-2-0112210 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 m3 | 13.622 | 2.671 |  | 224.763 | 44.072 |

| 2 | 23-003-11.2-0222210 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 m3 | 16.009 | 8.892 |  | 68.839 | 38.236 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 293.602 | 82.308 |
| --- | --- | --- | --- |

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 31-000-12.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 kg/mł alatt |  |  |  |  |  |
|  | 3.35 m3 | 0 | 6.143 |  | 0 | 20.579 |

| 2 | 31-001-1.2.1-0220955 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | 0.345 t | 203.796 | 132.524 |  | 70.310 | 45.721 |

| 3 | 31-001-1.2.2-0221002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm |  |  |  |  |  |
|  | 1.382 t | 206.550 | 86.718 |  | 285.452 | 119.844 |

| 4 | 31-001-2-0452002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 5,00 / 5,00 BHB55.50 |  |  |  |  |  |
|  | 0.225 t | 209.908 | 28.470 |  | 47.229 | 6.406 |

| 5 | 31-002-1.2.2-0320142 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 140-220 mm között Melegen hengerelt U-acél, 160 mm, RST 37-2 |  |  |  |  |  |
|  | 0.26 t | 176.047 | 87.204 |  | 45.772 | 22.673 |

| 6 | 31-002-2.2.3-0320221 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 240-300 mm között Melegen hengerelt U-acél, 240 mm, RST 37-2 |  |  |  |  |  |
|  | 3.278 t | 168.000 | 63.765 |  | 550.704 | 209.022 |

| 7 | 31-011-21.2.1.3-0230110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 m3 | 13.042 | 2.203 |  | 10.434 | 1.762 |

| 8 | 31-021-1.3.1-0230110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm˛ keresztmetszetig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 0.7 m3 | 13.042 | 3.354 |  | 9.129 | 2.348 |

| 9 | 31-021-2.3.1-0230110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm˛ keresztmetszetig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 m3 | 13.042 | 3.003 |  | 40.430 | 9.309 |

| 10 | 31-021-4.3.2-0230110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 m3 | 13.042 | 2.340 |  | 97.815 | 17.550 |

| 11 | 31-021-10.11.1.1-0222110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 0.6 m3 | 15.086 | 15.778 |  | 9.052 | 9.467 |

| 12 | 31-021-10.11.1.3-0230110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 m3 | 13.042 | 2.866 |  | 20.867 | 4.586 |

| 13 | 31-030-11.1.1.1-0112110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 2.85 m3 | 13.126 | 10.355 |  | 37.409 | 29.512 |

| 14 | 31-030-11.2.1.2-0112110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal |  |  |  |  |  |
|  | 4.45 m3 | 13.126 | 10.007 |  | 58.411 | 44.531 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 1.283.014 | 543.310 |
| --- | --- | --- | --- |

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 32-002-2.1.1-0120002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m |  |  |  |  |  |
|  | 1 db | 1.675 | 1.170 |  | 1.675 | 1.170 |

| 2 | 32-003-1.1.2-0112552 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda EE-48 500 cm |  |  |  |  |  |
|  | 17 db | 7.875 | 3.374 |  | 133.875 | 57.358 |

| 3 | 32-004-1.1.2.3.1-0141001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttdolgozást biztosító habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg felett, jellemzően beton, EB típusú béléstest LEIER béléstest EB 60/19 B , 45/19/25 cm, 6,78 db/m2 , Cikkszám: HUTGO0025 |  |  |  |  |  |
|  | 384 m2 | 1.748 | 1.658 |  | 671.232 | 636.672 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 806.782 | 695.200 |
| --- | --- | --- | --- |

33. Falazás és egyéb kőműves munkák

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 33-000-1.6.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, vegyes falazatból (tégla és kő együtt), falazó, cementes mészhabarcsból |  |  |  |  |  |
|  | 2 m3 | 0 | 8.736 |  | 0 | 17.472 |

| 2 | 33-000-1.6.1.2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcsból |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 m3 | 0 | 10.940 |  | 0 | 176.134 |

| 3 | 33-000-31.6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban |  |  |  |  |  |
|  | 3.15 m3 | 0 | 27.612 |  | 0 | 86.978 |

| 4 | 33-000-51.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boltozatok bontása, bármilyen rendszerű, falazó, cementes mészhabarcsba falazva |  |  |  |  |  |
|  | 13 m3 | 0 | 12.675 |  | 0 | 164.775 |

| 5 | 33-001-1.1.2.3.1.1.1-0127465 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs |  |  |  |  |  |
|  | 105 m2 | 5.025 | 2.184 |  | 527.625 | 229.320 |

| 6 | 33-001-1.1.2.4.1.2.1-0127455 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem és káva elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs |  |  |  |  |  |
|  | 5 m2 | 5.748 | 2.730 |  | 28.740 | 13.650 |

| 7 | 33-001-1.3.4.3.1.1-0200406 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/250 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél |  |  |  |  |  |
|  | 58 m2 | 6.705 | 6.971 |  | 388.890 | 404.318 |

| 8 | 33-001-1.6.1.1.1-0110301 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből, vakolat alá, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Terméskő 0-300 kg Uzsa, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 m3 | 9.500 | 24.200 |  | 10.925 | 27.830 |

| 9 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs |  |  |  |  |  |
|  | 9.6 m2 | 2.110 | 1.151 |  | 20.256 | 11.050 |

| 10 | 33-063-21.2.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban, 0,0151-0,030 mł között |  |  |  |  |  |
|  | 0.35 db | 0 | 5.480 |  | 0 | 1.918 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 976.436 | 1.133.445 |
| --- | --- | --- | --- |

35. Ácsmunka

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 35-000-1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m3/m2 famennyiség között |  |  |  |  |  |
|  | 80 m2 | 0 | 917 |  | 0 | 73.360 |

| 2 | 35-000-2.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt |  |  |  |  |  |
|  | 105 m2 | 0 | 215 |  | 0 | 22.575 |

| 3 | 35-001-1.3-0680041 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. |  |  |  |  |  |
|  | 130 m2 | 1.654 | 2.126 |  | 215.020 | 276.380 |

| 4 | 35-002-3-0110276 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel TYVEK VCL belső oldali párafékező fólia, 180 g/m2, Sd=2 m |  |  |  |  |  |
|  | 111 m2 | 883 | 156 |  | 98.013 | 17.316 |

| 5 | 35-002-5.2-0110274 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, ragasztószalaggal folytonosítva TYVEK METAL páraátersztő, vízzáró szellőzőszőnyeg, ragasztószalaggal, 410 g/m2, Sd= 0,03 m |  |  |  |  |  |
|  | 30 m2 | 2.588 | 332 |  | 77.640 | 9.960 |

| 6 | 35-002-6.1-0110271 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére, 0,02 Sd értékkel, csőáttöréssel, kéménykiállással TYVEK SOLID páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, antireflex bevonattal, 80 g/m2 Sd=0,02 m |  |  |  |  |  |
|  | 165 m2 | 442 | 176 |  | 72.930 | 29.040 |

| 7 | 35-003-1.1-0410022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm |  |  |  |  |  |
|  | 136 m2 | 339 | 429 |  | 46.104 | 58.344 |

| 8 | 35-003-1.6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése |  |  |  |  |  |
|  | 120 m | 125 | 156 |  | 15.000 | 18.720 |

| 9 | 35-003-3-0410051 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm |  |  |  |  |  |
|  | 11 m | 331 | 488 |  | 3.641 | 5.368 |

| 10 | 35-004-1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá |  |  |  |  |  |
|  | 30 m2 | 1.331 | 741 |  | 39.930 | 22.230 |

| 11 | 35-004-1.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval |  |  |  |  |  |
|  | 30 m2 | 2.786 | 1.092 |  | 83.580 | 32.760 |

| 12 | 35-004-1.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig |  |  |  |  |  |
|  | 53 m | 482 | 1.268 |  | 25.546 | 67.204 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 677.404 | 633.257 |
| --- | --- | --- | --- |

36. Vakolás és rabicolás

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 36-003-1.2.1.1.1-0411036 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K |  |  |  |  |  |
|  | 210 m2 | 438 | 1.262 |  | 91.980 | 265.020 |

| 2 | 36-003-1.2.1.1.2-0411036 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K |  |  |  |  |  |
|  | 35 m2 | 438 | 1.145 |  | 15.330 | 40.075 |

| 3 | 36-005-21.2.1.2-0910014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, ásványi, lenolaj tartalmú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával Ásványi, lenolaj tartalmú vékonyvakolat, 1,5 mm szemcsemérettel |  |  |  |  |  |
|  | 116 m2 | 730 | 761 |  | 84.680 | 88.276 |

| 4 | 36-007-9.2-0411705 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból weber.pas mozaik színes diszítő és lábazati vakolat (finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 0404 |  |  |  |  |  |
|  | 13.5 m2 | 2.575 | 936 |  | 34.763 | 12.636 |

| 5 | 36-011-6-0154302 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Üvegszövet háló, 100 cm széles, 160 g/m˛ felülettömegű, lúgálló |  |  |  |  |  |
|  | 13.5 m2 | 139 | 312 |  | 1.877 | 4.212 |

| 6 | 36-011-7-0151656 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber M702 ragasztópaszta, Kód: M702 + cement (CEM II/A 32,5) |  |  |  |  |  |
|  | 116 m2 | 452 | 624 |  | 52.432 | 72.384 |

| 7 | 36-014-5-0550030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faldörzsölés téglafelületen, belső, vakoló cementes mészhabarccsal Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel |  |  |  |  |  |
|  | 60 m2 | 59 | 741 |  | 3.540 | 44.460 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 284.602 | 527.063 |
| --- | --- | --- | --- |

39. Szárazépítés

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 39-003-2.1.2.3.2-2210203 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m˛ összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 15 tűzgátló építőlemez, 15 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 32407120 |  |  |  |  |  |
|  | 111 m2 | 2.288 | 2.262 |  | 253.968 | 251.082 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 253.968 | 251.082 |
| --- | --- | --- | --- |

41. Tetőfedés

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 41-000-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) |  |  |  |  |  |
|  | 105 m2 | 0 | 585 |  | 0 | 61.425 |

| 2 | 41-003-21.2-0115191 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös |  |  |  |  |  |
|  | 136 m2 | 2.719 | 468 |  | 369.784 | 63.648 |

| 3 | 41-003-29.11-0115324 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös |  |  |  |  |  |
|  | 11 m | 3.337 | 878 |  | 36.707 | 9.658 |

| 4 | 41-003-29.21-0115193 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Hornyolt egyenesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös |  |  |  |  |  |
|  | 27 db | 737 | 117 |  | 19.899 | 3.159 |

| 5 | 41-003-29.22-0194061 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 27 m | 218 | 78 |  | 5.886 | 2.106 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 432.276 | 139.996 |
| --- | --- | --- | --- |

42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 42-011-2.1.1.4.1-0310222 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 |  |  |  |  |  |
|  | 137 m2 | 666 | 351 |  | 91.242 | 48.087 |

| 2 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér |  |  |  |  |  |
|  | 137 m2 | 4.360 | 3.296 |  | 597.320 | 451.552 |

| 3 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér |  |  |  |  |  |
|  | 67 m2 | 4.499 | 3.296 |  | 301.433 | 220.832 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 989.995 | 720.471 |
| --- | --- | --- | --- |

43. Bádogozás

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 43-000-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig |  |  |  |  |  |
|  | 20 m | 0 | 468 |  | 0 | 9.360 |

| 2 | 43-001-2.1.1-0992009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, mínősített ötvözött horganylemezből vagy bevonatos ötvözött alumíniumlemezből, 30°-ig, 100 m˛-ig, 550 mm korctávolságig LINDAB PLX/ALC tekercslemez 610x79000x0,6 mm horganyzott acél+50µm alucink bevonat, natúr színben |  |  |  |  |  |
|  | 30 m2 | 6.015 | 2.418 |  | 180.450 | 72.540 |

| 3 | 43-002-1.2-0144003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB R 150 félkörszelvényű függőereszcsatorna horganyzott acél + műanyag bevonat, standard színben, Ksz: 33 cm |  |  |  |  |  |
|  | 27 m | 3.461 | 644 |  | 93.447 | 17.388 |

| 4 | 43-002-11.2-0144013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB SRÖR-100 körszelvényű lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat, standard színben, Ksz: 33 cm |  |  |  |  |  |
|  | 11 m | 3.604 | 897 |  | 39.644 | 9.867 |

| 5 | 43-003-1.1.2.1-0993246 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 25 cm |  |  |  |  |  |
|  | 27 m | 1.905 | 936 |  | 51.435 | 25.272 |

| 6 | 43-003-2.2.1-0144529 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély LINDAB VISK 50 µm TC 50 bevonattal, 0,6 mm vtg., 110 mm széles, standard színekben, Ksz: 20,6 cm |  |  |  |  |  |
|  | 10 m | 1.295 | 1.034 |  | 12.950 | 10.340 |

| 7 | 43-003-4.1.2.1-0993273 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 33 cm |  |  |  |  |  |
|  | 22 m | 1.777 | 839 |  | 39.094 | 18.458 |

| 8 | 43-003-5.1.2.1-0993246 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig Kéményszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 25 cm |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 m | 1.339 | 3.081 |  | 2.142 | 4.930 |

| 9 | 43-003-7.1.2.1-0993254 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50-65 cm kiterített szélességgel Hajlatbádog LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 65 cm |  |  |  |  |  |
|  | 5 m | 2.519 | 1.404 |  | 12.595 | 7.020 |

| 10 | 43-003-8.2.1-0993247 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 30 cm |  |  |  |  |  |
|  | 9 m | 2.726 | 956 |  | 24.534 | 8.604 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 456.291 | 183.779 |
| --- | --- | --- | --- |

44. Asztalosszerkezetek elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 44-012-1.1.2.1.1-0222159 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett háromkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 150 cm |  |  |  |  |  |
|  | 9 db | 37.700 | 3.237 |  | 339.300 | 29.133 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 339.300 | 29.133 |
| --- | --- | --- | --- |

47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz |  |  |  |  |  |
|  | 460 m2 | 597 | 995 |  | 274.620 | 457.700 |

| 2 | 47-010-3.1.1-0151801 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627 |  |  |  |  |  |
|  | 460 m2 | 70 | 312 |  | 32.200 | 143.520 |

| 3 | 47-011-15.1.1.1-0151171 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 |  |  |  |  |  |
|  | 460 m2 | 49 | 449 |  | 22.540 | 206.540 |

| 4 | 47-031-3.12.2.2-0153373 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Supralux Falazúr vastaglazúr, dió, EAN: 5992456190020 |  |  |  |  |  |
|  | 40 m2 | 399 | 644 |  | 15.960 | 25.760 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 345.320 | 833.520 |
| --- | --- | --- | --- |

48. Szigetelés

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 48-002-1.1.1.1.1-0099002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS PORMEX oldószeres bitumenes alapozó |  |  |  |  |  |
|  | 49 m2 | 180 | 117 |  | 8.820 | 5.733 |

| 2 | 48-002-1.1.1.2.1-0099002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS PORMEX oldószeres bitumenes alapozó |  |  |  |  |  |
|  | 60 m2 | 183 | 98 |  | 10.980 | 5.880 |

| 3 | 48-002-1.3.1.2-0099010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez |  |  |  |  |  |
|  | 49 m2 | 1.481 | 410 |  | 72.569 | 20.090 |

| 4 | 48-002-1.39.1.1-0113544 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű |  |  |  |  |  |
|  | 44.5 m2 | 87 | 78 |  | 3.872 | 3.471 |

| 5 | 48-002-1.45.1-0115009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon készített függőleges falszigetelés védőrétege műanyag dombornyomott lemezzel rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben), HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez (domborulatokkal a talaj irányába fordítva) DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez |  |  |  |  |  |
|  | 50 m2 | 670 | 390 |  | 33.500 | 19.500 |

| 6 | 48-003-1.3.3.1-0099010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talajvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen, maximum 4,0 m bemerülési mélységig (rögzítés külön tételben) két rétegben, minimum 4,0 mm vastag, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez |  |  |  |  |  |
|  | 60 m2 | 3.011 | 2.223 |  | 180.660 | 133.380 |

| 7 | 48-007-1.1.2-0154415 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg |  |  |  |  |  |
|  | 145 m2 | 2.364 | 683 |  | 342.780 | 99.035 |

| 8 | 48-007-21.11.1-0090937 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Külső fal; Hőszigetelések pincefalon, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel BASF Styrodur 3035 CS XPS-G hőszigetelő lemez 100 mm, ËçD =0,038 (W/mK) 1250*600 mm lemezméret, 3000 kg/m2 terhelhetős.,lépcsős él G, sima felület |  |  |  |  |  |
|  | 48.5 m2 | 4.676 | 507 |  | 226.786 | 24.590 |

| 9 | 48-007-21.21.1-0090914 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel BASF Styrodur 2800 C/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 50 mm, ËçD =0,034 (W/mK) 1250*600 mm lemezm. 2500 kg/m2 terhelhetős.,egyenes él G,érdes.felület |  |  |  |  |  |
|  | 13.5 m2 | 2.338 | 507 |  | 31.563 | 6.845 |

| 10 | 48-007-41.1.1.1.2-0093620 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL EPS-L 4 standard expandált polisztirol keményhab lemez, vtg. 80-3 mm/C |  |  |  |  |  |
|  | 44.5 m2 | 2.337 | 1.209 |  | 103.997 | 53.801 |

| 11 | 48-007-51.1.1-0110164 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel Styrofoam IB-A hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm, hővezetési ellenállás: RçD = 1,51 m˛K/W |  |  |  |  |  |
|  | 12 m2 | 2.523 | 624 |  | 30.276 | 7.488 |

| 12 | 48-010-1.1.2.1-0310308 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon weber EPS hőszigetelő lap 50 mm |  |  |  |  |  |
|  | 9 m2 | 4.149 | 3.081 |  | 37.341 | 27.729 |

| 13 | 48-010-1.1.2.1-0310311 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon weber EPS hőszigetelő lap 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 107 m2 | 4.855 | 3.081 |  | 519.485 | 329.667 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 1.602.629 | 737.209 |
| --- | --- | --- | --- |